| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол № 12 «_06_» __05__ 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы Председатель ЦМК ____________Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Экзаменационные тестовые задания

по дисциплине «Технология металлов»

Специальность: 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Квалификация: 1201123 – Техник - механик

Разработал: Ошорова Розбуви Зайнидиновна, преподаватель спец.диисциплин

Курс - 2

| Задание № 1 | В каком агрегатном состоянии может находиться любое вещество? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Аморфном |  |  |
|  | - Кристаллическом |  |  |
|  | - В твердом, жидком, газообразном, плазмы |  |  |
|  | - Сверхпластичном |  |  |
|  | - Хрупком |  |  |
| Задание № 2 | Назовите исходные материалы для получения чугуна |  |  |
|  | - Железная руда, магнезит |  |  |
|  | - Железная руда и руды цветных металлов |  |  |
|  | - Железная руда и пустая порода |  |  |
|  | - Железная руда, топливо, флюс |  |  |
|  | - Скрап и руды цветных металлов |  |  |
| Задание № 3 | Перечислите методы получения высококачественной стали |  |  |
|  | - Электрошлаковый переплав, плавка в вакуумных индукционных печах, электронно-лучевой переплав, плазменный переплав |  |  |
|  | - Электродуговой переплав |  |  |
|  | - Мартеновский процесс |  |  |
|  | - Кислородно-конвертерный процесс |  |  |
|  | - Скрап-рудный и рудный процесс |  |  |
| Задание № 4 | Назовите основные процессы получения алюминия |  |  |
|  | - Получение глинозема из бокситов, получение металлического алюминия путем электролиза |  |  |
|  | - Расплавление руды и ее окисление |  |  |
|  | - Растворение бокситов и получение металлического алюминия |  |  |
|  | - Обогащение руды и ее восстановление |  |  |
|  | - Нагревание, восстановление, охлаждение |  |  |
| Задание № 5 | Каким способом получают наиболее чистую медь 99,95% |  |  |
|  | - Пламенным рафинированием |  |  |
|  | - Быстрого охлаждения |  |  |
|  | - Электролитического рафинирования |  |  |
|  | - Раскислением |  |  |
|  | - Восстановлением |  |  |
| Задание № 6 | Как отличаются стали по степени раскисления? |  |  |
|  | - Кипящая, спокойная, полуспокойная |  |  |
|  | - Кислая, нейтральная |  |  |
|  | - Полукислая, кислая |  |  |
|  | - Раскисленная, недораскисленная |  |  |
|  | - Окисленная |  |  |
| Задание №7 | Из каких фаз состоит кристализовавшийся сплав? |  |  |
|  | - Твердые растворы, механические смеси, химические соединения |  |  |
|  | - Механические смеси |  |  |
|  | - Химические соединения |  |  |
|  | - Жидкая фаза |  |  |
|  | - Эвтектическая смесь |  |  |
| Задание № 8 | Что такое эвтектический сплав? |  |  |
|  | - Легкоплавкий сплав |  |  |
|  | - Механическая смесь, которая образуется при постоянной температуре |  |  |
|  | - Сплав, структура которого - твердый раствор компонентов |  |  |
|  | - Сплав, кристаллизация которого происходит в интервале температур |  |  |
|  | - Чистый металл |  |  |
| Задание № 9 | Какие превращения, и при каких температурах происходят в чистом железе? |  |  |
|  | - Температура кристаллизации 1147°С |  |  |
|  | - Температура плавления 1639°С |  |  |
|  | - Температура полиморфного превращения 911°С |  |  |
|  | - Температура эвтектоидного превращения 727°С |  |  |
|  | - Температура эвтектического превращения 1539°С |  |  |
| Задание №10 | Каково содержание углерода в доэвтектоидных сталях? |  |  |
|  | - Меньше 0,8% |  |  |
|  | - Больше 4,3% |  |  |
|  | - Меньше 2,14% |  |  |
|  | - Больше 6,67% |  |  |
|  | - Меньше 0,08% |  |  |
| Задание №11 | Каким способом получают высокопрочный чугун |  |  |
|  | - Путем легирования магнием |  |  |
|  | - Путем длительного отжига |  |  |
|  | - Сплавлением железа с медью |  |  |
|  | - Переплавом серого чугуна |  |  |
|  | - Восстановлением белого чугуна |  |  |
| Задание №12 | Назовите основные виды машиностроительных чугунов |  |  |
|  | - Белый, серый |  |  |
|  | - Серый, ковкий, высокопрочный |  |  |
|  | - Высокопрочный, износостойкий |  |  |
|  | - Доэвтектический, заэвтектический |  |  |
|  | - Пластичный, высокопрочный |  |  |
| Задание №13 | Каким способом изготавливается большинство чугунных изделий? |  |  |
|  | - Механической обработкой |  |  |
|  | - Обработкой давлением |  |  |
|  | - Литьем |  |  |
|  | - Ковкой |  |  |
|  | - Штамповкой |  |  |
| Задание №14 | Определить, какая марка стали имеет следующий химический состав? 0,6% - С; 2% - Si; 1,2% - Cr; 0,1% - V. |  |  |
|  | - 60C2ХФ |  |  |
|  | - 60C2ХФА |  |  |
|  | - C2ХФ1А |  |  |
|  | - C2Х2Ф |  |  |
|  | - 60CХФ |  |  |
| Задание №15 | Расшифруйте марку легированной стали Р6М5 |  |  |
|  | - Быстрорежущая сталь 6% - V, 5% - Mo |  |  |
|  | - Среднеуглеродистая сталь 6% - Р, 5% - Mo |  |  |
|  | - Подшипниковый сплав |  |  |
|  | - Углеродистая сталь с бором |  |  |
|  | - Инструментальная сталь с медью |  |  |
| Задание №16 | Какая структура образуется в стали У8 после закалки? |  |  |
|  | - Перлит |  |  |
|  | - Мартенсит |  |  |
|  | - Сорбит |  |  |
|  | - Феррит |  |  |
|  | - Цементит |  |  |
| Задание №17 | Какие виды отпуска используют для обработки инструментов? |  |  |
|  | - Высокий отпуск |  |  |
|  | - Низкий отпуск |  |  |
|  | - Средний отпуск |  |  |
|  | - Не используют |  |  |
|  | - Диффузиционный отжиг |  |  |
| Задание №18 | Назовите способ обработки металлов давлением, при котором форма и размеры изделия определяются конфигурацией инструмента. |  |  |
|  | - Штамповка |  |  |
|  | - Литьё |  |  |
|  | - Ковка |  |  |
|  | - Прокатка |  |  |
|  | - Прессование |  |  |
| Задание № 19 | В каких отраслях промышленности перспективно использовать сплавы титана? |  |  |
|  | - Машиностроение |  |  |
|  | - Авиация и ракетостроение |  |  |
|  | - Станкостроение |  |  |
|  | - Пищевая промышленность |  |  |
|  | - Автомобилестроение |  |  |
| Задание № 20 | Какой сплав называют силумином? |  |  |
|  | - Сплав олова с цинком |  |  |
|  | - Сплав меди с кремнием |  |  |
|  | - Сплав алюминия с кремнием |  |  |
|  | - Сплав алюминия с железом |  |  |
|  | - Сплав алюминия с медью |  |  |
| Задание № 21 | Как изменится твердость алюминиевого сплава после закалки и старения? |  |  |
|  | - Снижается после закалки, а после старения повышается |  |  |
|  | - Повышается после закалки, а после старения снижается |  |  |
|  | - Повышается после закалки и не изменяется после старения |  |  |
|  | - Повышается после закалки, и после старения |  |  |
|  | - Снижается после закалки и после старения |  |  |
| Задание №22 | Какой сплав называют бронзой? |  |  |
|  | - Сплав на основе алюминия |  |  |
|  | - Сплав меди с оловом |  |  |
|  | - Сплав меди с цинком |  |  |
|  | - Сплав на основе кремния |  |  |
|  | - Сплав алюминия с цинком |  |  |
| Задание №23 | Как классифицируют полимеры по составу? |  |  |
|  | - Органические, элементно-органические, неорганические |  |  |
|  | - Неорганические, пространственные |  |  |
|  | - Пространственные, сетчатые |  |  |
|  | - Аморфные, кристаллические |  |  |
|  | - Атомно- кристаллические |  |  |
| Задание №24 | Как делятся полимеры по отношению к нагреву? |  |  |
|  | - Полярные, неполярные |  |  |
|  | - Аморфные, кристаллические |  |  |
|  | - Термопластичные, термореактивные |  |  |
|  | - Теплостойкие, нестойкие |  |  |
|  | - Полярные, кристаллические |  |  |
| Задание №25 | Как классифицируют пластмассы по связывающему наполнителю? |  |  |
|  | - Порошковые, волокнистые, стекловолокнистые |  |  |
|  | - Пенопласты, поропласты |  |  |
|  | - Полярные, неполярные |  |  |
|  | - Теплостойкие |  |  |
|  | - Силовые |  |  |
| Задание № 26 | Какими свойствами обладают композиционные материалы, созданные на основе полиэтилена, полистирола с наполнителями в виде асбеста? |  |  |
|  | - прочностью и жёсткостью |  |  |
|  | - огнестойкостью и пластичностью |  |  |
|  | - пластичностью и жёсткостью |  |  |
|  | - пластичностью и прочностью |  |  |
|  | - Твердостью и ударной нагрузкой |  |  |
| Задание №27 | Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? |  |  |
|  | - Песчано-глинистая смесь |  |  |
|  | - Дерево |  |  |
|  | - Пенопласт |  |  |
|  | - Чугун |  |  |
|  | - Сталь |  |  |
| Задание №28 | Что является основанием для классификации сталей на спокойные, полуспокойные и кипящие |  |  |
|  | - степень плавки |  |  |
|  | - степень обработки |  |  |
|  | - степень раскисления |  |  |
|  | - Температура нагрева |  |  |
|  | - Температура охлаждения |  |  |
| Задание №29 | Основная характеристика ковочного молота? |  |  |
|  | - Количество ударов в минуту |  |  |
|  | - Масса падающих частей |  |  |
|  | - Давление воздуха в рабочем цилиндре |  |  |
|  | - Масса шабота |  |  |
|  | - Диаметр рабочего цилиндра |  |  |
| Задание № 30 | При каком способе нагрева метала перед ковкой наименьший угар металла? |  |  |
|  | - Индукционный нагрев |  |  |
|  | - В муфельной печи |  |  |
|  | - В пламенной печи |  |  |
|  | - В шахтном колодце |  |  |
|  | - В горне |  |  |
| Задание №31 | Процесс химико-термической обработки, заключающийся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом и азотом: |  |  |
|  | - силицирование |  |  |
|  | - цианирование |  |  |
|  | - алитирование |  |  |
|  | - борирование |  |  |
|  | - азотирование |  |  |
| Задание №32 | Цель химико-термической обработки: |  |  |
|  | - изменение состава, структуры и свойств стали |  |  |
|  | - изменение состава, структуры и свойств поверхностного слоя стали |  |  |
|  | - изменение твердости поверхностного слоя стали |  |  |
|  | - изменение состава поверхностного слоя стали |  |  |
|  | - изменение структуры и свойств поверхностного слоя чугуна |  |  |
| Задание №33 | Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали |  |  |
|  | - кобальт |  |  |
|  | - вольфрам |  |  |
|  | - хром |  |  |
|  | - никель |  |  |
|  | 5) марганец |  |  |
| Задание №34 | Какие стали применяются для изготовления инструментов, работающих при небольших скоростях резания до температур 200…260°C (сверла, фрезы) |  |  |
|  | 1) низколегированные инструментальные |  |  |
|  | 2) высоколегированные автоматные |  |  |
|  | 3) низколегированные подшипниковые |  |  |
|  | - высоколегированные инструментальные |  |  |
|  | - Быстрорежущие стали |  |  |
| Задание №35 | При газовой сварке, какой газ обеспечивает максимальную температуру? |  |  |
|  | - Углекислый газ |  |  |
|  | - Ацетилен |  |  |
|  | - Кислород |  |  |
|  | - Азот |  |  |
|  | - Угарный газ |  |  |
| Задание №36 | Форма режущей части лезвийного инструмента? |  |  |
|  | - Цилиндр |  |  |
|  | - Выступ |  |  |
|  | - Кромка |  |  |
|  | - Клин |  |  |
|  | - Уступ |  |  |
| Задание №37 | Назовите поверхности на обрабатываемой заготовке |  |  |
|  | - Обрабатываемая, обработанная поверхность резания |  |  |
|  | - Цилиндрическая, коническая, финишная |  |  |
|  | - Передняя, главная задняя, вспомогательная задняя |  |  |
|  | - Контактная, рабочая, основная |  |  |
|  | - Фиксированная, передняя, основная |  |  |
| Задание №38 | Назовите элементы режима резания |  |  |
|  | - Коэффициент усадки стружки: укорочение, расширение, утолщение |  |  |
|  | - Толщина стружки, ширина, усадка стружки |  |  |
|  | - Составляющие силы резания: осевая, радиальная, тангенциальная |  |  |
|  | - Скорость резания, глубина, подача |  |  |
|  | - Наклеп металла, нарост, температура |  |  |
| Задание №39 | Назовите марки быстрорежущих сталей |  |  |
|  | - Р18, Р9, Р6М5 |  |  |
|  | - Т15К6, Т30К4, Т60К9 |  |  |
|  | - Х, ХВГ, 9ХС |  |  |
|  | - ЦВ13, ЦВ18, ЦМ332 |  |  |
|  | - ШС1, ШС2, ШС3 |  |  |
| Задание №40 | Назовите марки металлокерамических твердых сплавов |  |  |
|  | - Т15К6, Т30К4, ВК8 |  |  |
|  | - Р18, Р9, Р6М5 |  |  |
|  | - Х, ХВГ, 9ХС |  |  |
|  | - ЦВ13, ЦВ18, ЦМ332 |  |  |
|  | - ШС1, ШС2, ШС3 |  |  |
| Задание №41 | Из приведенных операций резания выберите ту, которая применяется для чистовой обработки поверхностей деталей: |  |  |
|  | - сверление |  |  |
|  | - точение |  |  |
|  | - шлифование шлифование |  |  |
|  | - строгание |  |  |
|  | - фрезерование |  |  |
| Задание № 42 | Укажите марку токарно-винторезного станка: |  |  |
|  | - ТВ-6 |  |  |
|  | - СТД-120 |  |  |
|  | - МТЗ-80 |  |  |
|  | - ДТ-75 |  |  |
|  | - ТНВД |  |  |
| Задание № 43 | Назовите тип стружки, который получается при резании вязких металлов: |  |  |
|  | - стружка спиралеобразная |  |  |
|  | - стружка скалывания |  |  |
|  | - стружка надлома |  |  |
|  | - стружка сливная |  |  |
|  | - стружка византийская |  |  |
| Задание №44 | Проходной резец предназначен для: |  |  |
|  | - подрезания торцов |  |  |
|  | - нарезания резьбы |  |  |
|  | - отрезания заготовок |  |  |
|  | - снятия слоёв с поверхности заготовки |  |  |
|  | - обработка отверстий |  |  |
| Задание №45 | Выберете чугун, которого не существует: |  |  |
|  | - цветной |  |  |
|  | - белый |  |  |
|  | - серый |  |  |
|  | - ковкий |  |  |
|  | - передельный |  |  |
| Задание № 46 | Как называется процесс, при котором расплавленный металл помещается в сосуд, придающий ему форму |  |  |
|  | - прокатка |  |  |
|  | - ковка |  |  |
|  | - резание |  |  |
|  | - литьё |  |  |
|  | - волочение |  |  |
| Задание №47 | Сталь, применяемая в строительстве зданий, мостов, транспорта: |  |  |
|  | - инструментальная |  |  |
|  | - конструкционная |  |  |
|  | - легированная |  |  |
|  | - хромированная |  |  |
|  | - специальная |  |  |
| Задание № 48 | Какой инструмент применяют для пайки мягкими припоями: |  |  |
|  | - медный паяльник |  |  |
|  | - электрическую дугу |  |  |
|  | - бензиновые паяльные лампы |  |  |
|  | - газовые горелки |  |  |
|  | - компенсаторы |  |  |
| Задание №49 | Разметочный инструмент, используемый при разметке металлических деталей: |  |  |
|  | - столярный уголок |  |  |
|  | - кронциркуль |  |  |
|  | - карандаш |  |  |
|  | - рейсмус |  |  |
|  | - монометр |  |  |
| Задание №50 | Как называется слой материала, оставляемый на обработку детали, |  |  |
|  | - допуск |  |  |
|  | - запас |  |  |
|  | - припуск |  |  |
|  | - отступ |  |  |
|  | - абзац |  |  |
| Задание №51 | При выполнении токарных работ используют: |  |  |
|  | - технологические карты |  |  |
|  | - рисунки |  |  |
|  | - конспекты |  |  |
|  | - макеты |  |  |
|  | - схемы |  |  |
| Задание №52 | При каком виде обработки металлов нагрев сочетается с пластической деформацией: |  |  |
|  | - термомеханической |  |  |
|  | - термохимической |  |  |
|  | - индукционной |  |  |
|  | - собственно термической |  |  |
|  | - химико-термической |  |  |
| Задание №53 | Назовите инструмент, который используется для опиливания поверхности металлических изделий: |  |  |
|  | - ножовка по металлу |  |  |
|  | - напильник |  |  |
|  | - шлифовальная шкурка |  |  |
|  | - рубанок |  |  |
|  | - болгарка |  |  |
| Задание № 54 | Какая связь, называется металлической |  |  |
|  | - положительными ионами металлов и протонами |  |  |
|  | - молекулами металлов |  |  |
|  | - атомами и ионами металлов |  |  |
|  | - положительными ионами металлов, атомами металлов и свободными электронами в кристаллической решетке |  |  |
|  | - катионами |  |  |
| Задание №55 | До изобретения электронной фотовспышки для освещения объекта в закрытом помещении использовали возгорание какого химического элемента |  |  |
|  | - Магния |  |  |
|  | - Фосфора |  |  |
|  | - Натрия |  |  |
|  | - Серы |  |  |
|  | - Рубидия |  |  |
| Задание №56 | Железный гвоздь не вытесняет металл из раствора его соли: |  |  |
|  | - Хлорида меди (II) |  |  |
|  | - Хлорида олова (II) |  |  |
|  | - Хлорида натрия |  |  |
|  | - Хлорида никеля (II) |  |  |
|  | - Хлорида свинца (II) |  |  |
| Задание №57 | Для металлов характерен тип химической связи: |  |  |
|  | - Металлическая |  |  |
|  | - Ионная |  |  |
|  | - Ковалентная неполярная |  |  |
|  | - Водородная |  |  |
|  | - Ковалентная полярная |  |  |
| Задание №58 | Бронза – сплав меди с: |  |  |
|  | - Оловом и добавками Al, Mn, Be, Si, Ni, Fe |  |  |
|  | - Серебром и добавками P, Si, Zn, Au |  |  |
|  | - Цинком и добавками Ni, Ag, Si |  |  |
|  | - Магнием, марганцем и добавками Sn, Al, K, Hg |  |  |
|  | - Никелем и добавками Pb, Mn, Pt |  |  |
| Задание №59 | Массовые доли железа и кислорода в минерале Fe3O4 |  |  |
|  | - 40,4% и 53,6% |  |  |
|  | - 36,2% и 66,8% |  |  |
|  | - 72,4% и 27,6% |  |  |
|  | - 70% и 30% |  |  |
|  | - 64,6% и 35,4% |  |  |
| Задание №60 | Сплав алюминия с кремнием называется: |  |  |
|  | - Латунью |  |  |
|  | - Бронзой |  |  |
|  | - Силумином |  |  |
|  | - Сталью |  |  |
|  | - Мельхиором |  |  |
| Задание №61 | - На какие стадии подразделяют металлургическое производство? |  |  |
|  | - На две основные и две вспомогательные; |  |  |
|  | - На две основные; |  |  |
|  | - На две основные и одну вспомогательную; |  |  |
|  | - На одну основную и одну вспомогательную; |  |  |
|  | - На три основные. |  |  |
| Задание №62 | ### Придание слитку или заготовке необходимой формы и размеров в пластическом состоянии при практически неизменном химическом составе обрабатываемого материала обеспечивается? |  |  |
|  | - В процессе проведения обработки металлов давлением |  |  |
|  | - В процессе проведения обработки металлов давлением с последующей термической обработкой; |  |  |
|  | - В процессе проведения термической обработки; |  |  |
|  | - В процессе проведения механической обработки; |  |  |
|  | - В процессе проведения обработки металлов давлением с последующей механической обработкой. |  |  |
| Задание №63 | ### К различным видам обработки металлов давлением в пластическом состоянии относятся? |  |  |
|  | - Прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка; |  |  |
|  | - Прокатка, волочение, прессование; |  |  |
|  | - Горячая прокатка, холодная прокатка, прессование; волочение; |  |  |
|  | - Прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка, термообработка; |  |  |
|  | - Прессование и волочение. |  |  |
| Задание №64 | ### Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в протягивании прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем исходное сечение прутка? |  |  |
|  | - Прессование; |  |  |
|  | - Прокатка; |  |  |
|  | - Волочение; |  |  |
|  | - Ковка; |  |  |
|  | - Штамповка. |  |  |
| Задание №65 | ### Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в выдавливании металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через отверстие матрицы? |  |  |
|  | - Волочение; |  |  |
|  | - Прокатка; |  |  |
|  | - Прессование; |  |  |
|  | - Ковка; |  |  |
|  | - Штамповка. |  |  |
| Задание № 66 | ### Что представляет собой термическая обработка изделий из черных и цветных металлов и сплавов? |  |  |
|  | - Нагрев изделий до определенной температуры, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали. |  |  |
|  | - Нагрев изделий до определенной температуры, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с постоянной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали; |  |  |
|  | - Нагрев изделий до температуры выше точки АС3и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а следовательно и свойств стали; |  |  |
|  | - Нагрев изделий до температуры ниже точки АС3, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали; |  |  |
|  | - Нагрев изделий до температуры плавления, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали; |  |  |
| Задание №67 | ### В каких случаях на заводах применяют термическую обработку при производстве изделий из черных и цветных металлов и сплавов? |  |  |
|  | - Для понижения твердости и повышения пластичности металлов; |  |  |
|  | - Для понижения твердости и повышения пластичности металлов; |  |  |
|  | - Для предания изделию нужного комплекса свойств; |  |  |
|  | - Для улучшения технологических свойств металла; |  |  |
|  | - Для повышения твердости и понижения пластичности металлов; |  |  |
| Задание №68 | ### В чем заключается особенность термообработки? |  |  |
|  | - В изменении структуры и геометрических размеров изделий; |  |  |
|  | - В изменении структуры, а, следовательно, и свойств в нужном направлении, без изменения формы и геометрических размеров изделий; |  |  |
|  | - В изменении геометрических размеров в нужном направлении; |  |  |
|  | - В изменении свойств в нужном направлении, с изменением формы и геометрических размеров изделий; |  |  |
|  | - В изменении структуры, а, следовательно, и свойств в нужном направлении, с изменением формы и геометрических размеров изделий. |  |  |
| Задание №69 | ### Какими параметрами характеризуется режим любого процесса термообработки? |  |  |
|  | - Температурой нагрева, временем выдержки и скоростью нагрева; |  |  |
|  | - Температурой нагрева и скоростью охлаждения; |  |  |
|  | - Температурой нагрева, временем выдержки и скоростью охлаждения; |  |  |
|  | - Температурой нагрева, временем выдержки, скоростью нагрева и охлаждения; |  |  |
|  | - Температурой нагрева и скоростью нагрева и охлаждения. |  |  |
| Задание №70 | ### Какие существуют основные виды термической обработки, различно изменяющие структуру и свойства стали и назначаемые в зависимости от требований, предъявляемым к полуфабрикатам и готовым изделиям |  |  |
|  | - Отжиг, нормализация, закалка, отпуск; |  |  |
|  | - Отжиг, нормализация, закалка, старение; |  |  |
|  | - Рекристаллизационный отжиг, нормализация, закалка, отпуск; |  |  |
|  | - Отжиг, нормализация, старение, отпуск; |  |  |
|  | - Гомогенизированный отжиг, закалка, патентирование, отпуск; |  |  |
| Задание № 71 | Наука, исследующая металлические и неметаллические материалы, объективные закономерности изменения их свойств в зависимости от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации |  |  |
|  | - Металловедение |  |  |
|  | - Материаловедение |  |  |
|  | - Машиноведение |  |  |
|  | - Технология конструкционных материалов |  |  |
|  | - Химия |  |  |
| Задание № 72 | Кристаллическая решетка, включающая в себя 9 атомов – |  |  |
|  | - Гранецентрированный куб |  |  |
|  | - Гексагональная |  |  |
|  | - Центрированный куб |  |  |
|  | - Тетраэдальная |  |  |
|  | - Нанорешетка |  |  |
| Задание № 73 | Кристаллическая решетка, включающая в себя 14 атомов – |  |  |
|  | - Центрированный куб |  |  |
|  | - Гранецентрированный куб |  |  |
|  | - тетраэдальная |  |  |
|  | - гексагональная |  |  |
|  | - нанорешетка |  |  |
| Задание № 74 | Кристаллическая решетка, включающая в себя 17 атомов – |  |  |
|  | - гексагональная |  |  |
|  | - центрированный куб |  |  |
|  | - гранецентрированный куб |  |  |
|  | - нанорешетка |  |  |
|  | - тетраэдальная |  |  |
| Задание №75 | Переход сплава из жидкого в твердое состояние – |  |  |
|  | - цементация |  |  |
|  | - сплавление |  |  |
|  | - спекание |  |  |
|  | - кристаллизация |  |  |
|  | - затвердевание |  |  |
| Задание № 76 | Свойства металлических сплавов напрямую зависят от |  |  |
|  | - валентности |  |  |
|  | - свойств |  |  |
|  | - цвета |  |  |
|  | - структуры |  |  |
|  | - размещения в таблице Менделеева |  |  |
| Задание № 77 | Единица измерения параметров кристаллических решеток – |  |  |
|  | - ангстрем (А) |  |  |
|  | - сантиметр |  |  |
|  | - нанометр |  |  |
|  | - микрон |  |  |
|  | - мега Паскаль |  |  |
| Задание № 78 | Отсутствие атомов в узлах кристаллических решеток является дефектом |  |  |
|  | - линейным |  |  |
|  | - точечным |  |  |
|  | - пространственным |  |  |
|  | - искусственным |  |  |
|  | - натуральным |  |  |
| Задание № 79 | Кристаллическое строение материалов характерно для |  |  |
|  | - композитов |  |  |
|  | - стекла |  |  |
|  | - металлов |  |  |
|  | - пластмасс |  |  |
|  | - абразивных материалов |  |  |
| Задание № 80 | Для металлов и металлических сплавов характерно |  |  |
|  | - кристаллическое строение |  |  |
|  | - аморфное состояние |  |  |
|  | - наличие кислорода |  |  |
|  | - отсутствие кристаллической решетки |  |  |
|  | - наличие газа |  |  |
| Задание № 81 | Расстояние меж атомами в кристаллической решетке измеряется |  |  |
|  | - в ангстремах |  |  |
|  | - в миллиметрах |  |  |
|  | - в сантиметрах |  |  |
|  | - в метрах |  |  |
|  | - в тысячных долях миллиметра |  |  |
| Задание № 82 | Параметр кристаллической решетки меди (Cu) составляет |  |  |
|  | - 2,67 Å (ангстрема) |  |  |
|  | - 10 Å (ангстрем) |  |  |
|  | - 3,6 Å (ангстрема), |  |  |
|  | - 0,05 Å (ангстрема) |  |  |
|  | - 1х10-6 мм |  |  |
| Задание № 83 | Кристаллы неправильной формы называют |  |  |
|  | - дефектами |  |  |
|  | - кристаллитами, |  |  |
|  | - структурой |  |  |
|  | - компонентом |  |  |
|  | - кристаллической решеткой |  |  |
| Задание № 84 | Определенное число атомов, расположенных в определенном порядке и определенном расстоянии друг от друга называют |  |  |
|  | - кристаллической решеткой |  |  |
|  | - кристаллитом |  |  |
|  | - зерном |  |  |
|  | - структурой |  |  |
|  | - фазой |  |  |
| Задание № 85 | Однородная гомогенная часть структуры, носит название |  |  |
|  | - компонентом |  |  |
|  | - фаза |  |  |
|  | - химическим элементом |  |  |
|  | - ангстрем |  |  |
|  | - кристаллической решеткой |  |  |
| Задание № 86 | Химические элементы, отличительными признаками которых являются непрозрачность, специфический блеск, электро- и теплопроводность, хорошая ковкость носят название |  |  |
|  | - неметаллы |  |  |
|  | - металлы |  |  |
|  | - кристаллы |  |  |
|  | - сплавы |  |  |
|  | - композиты |  |  |
| Задание № 87 | Для создания искусственных центров кристаллизации в расплавленный металл вводят специальные вещества, называемые |  |  |
|  | - зародыши |  |  |
|  | - легирующие элементы |  |  |
|  | - примеси |  |  |
|  | - модификаторы |  |  |
|  | - компонент |  |  |
| Задание № 88 | Строение металла, видимое невооруженным глазом или при малых увеличениях (под лупой) на разрезах или деталях, носит название |  |  |
|  | - микроструктура |  |  |
|  | - структура |  |  |
|  | - макроструктура |  |  |
|  | - состав |  |  |
|  | - строение |  |  |
| Задание № 89 | Изменение размеров и формы тела под действием приложенных сил называется |  |  |
|  | - деформацией |  |  |
|  | - аллотропией |  |  |
|  | - анизотропией |  |  |
|  | - пластичностью |  |  |
|  | - прочностью |  |  |
| Задание № 90 | К металлическим свойствам относится |  |  |
|  | - коррозионная стойкость |  |  |
|  | - хрупкость |  |  |
|  | - вязкость |  |  |
|  | - теплопроводность |  |  |
|  | - динамическая прочность |  |  |
| Задание № 91 | К металлическим свойствам относится |  |  |
|  | - хрупкость |  |  |
|  | - электропроводность |  |  |
|  | - вязкость |  |  |
|  | - коррозионная стойкость |  |  |
|  | - динамическая прочность |  |  |
| Задание № 92 | К металлическим свойствам относится |  |  |
|  | - способность к пластическому деформированию |  |  |
|  | - растворимость |  |  |
|  | - вязкость |  |  |
|  | - коррозионная стойкость |  |  |
|  | - динамическая прочность |  |  |
| Задание № 93 | К металлическим свойствам относится |  |  |
|  | - растворимость |  |  |
|  | - термоэлектронная эмиссия |  |  |
|  | - вязкость |  |  |
|  | - коррозионная стойкость |  |  |
|  | - динамическая прочность |  |  |
| Задание № 94 | В процессе холодной пластической деформации происходит упрочнение металла, это называется |  |  |
|  | - анизотропия |  |  |
|  | - аллотропия |  |  |
|  | - наклеп |  |  |
|  | - ликвация |  |  |
|  | - деформация |  |  |
| Задание № 95 | Способность твердого тела сопротивляться деформации или разрушению под действием статических или динамических нагрузок – это |  |  |
|  | - жесткость |  |  |
|  | - надежность |  |  |
|  | - прочность |  |  |
|  | - долговечность |  |  |
|  | - твердость |  |  |
| Задание № 96 | Твердость металлов и сплавов – это свойство : |  |  |
|  | - механическое |  |  |
|  | - физическое |  |  |
|  | - химическое |  |  |
|  | - эксплуатационное |  |  |
|  | - технологическое |  |  |
| Задание № 97 | Прочность металлов и сплавов – это свойство: |  |  |
|  | - физическое |  |  |
|  | - механическое |  |  |
|  | - химическое |  |  |
|  | - эксплуатационное |  |  |
|  | - технологическое |  |  |
| Задание № 98 | Масса единицы объема абсолютно плотного материала называется |  |  |
|  | - средняя плотность |  |  |
|  | - истинная плотность |  |  |
|  | - насыпная плотность |  |  |
|  | - абсолютная плотность |  |  |
|  | - пористость |  |  |
| Задание № 99 | Масса единицы объема сухого материала в естественном состоянии с порами и пустотами называется |  |  |
|  | - средняя плотность |  |  |
|  | - истинная плотность |  |  |
|  | - насыпная плотность |  |  |
|  | - абсолютная плотность |  |  |
|  | - пористость |  |  |
| Задание № 100 | Свойство материала сопротивляться разрушениям под действием напряжений, возникающих от нагрузок, влияния температуры, атмосферных осадков и других факторов |  |  |
|  | - пластичность |  |  |
|  | - твердость |  |  |
|  | - хрупкость |  |  |
|  | - прочность |  |  |
|  | - выносливость |  |  |
| Задание № 101 | Свойство материала сопротивляться прониканию в него постороннего более твердого тела |  |  |
|  | - твердость |  |  |
|  | - прочность |  |  |
|  | - хрупкость |  |  |
|  | - пластичность |  |  |
|  | - выносливость |  |  |
| Задание № 102 | Способность материала под влиянием действующих на него усилий изменять свои размеры и форму без образования трещин и сохранять ее после снятия нагрузки |  |  |
|  | - пластичность |  |  |
|  | - упругость |  |  |
|  | - твердость |  |  |
|  | - хрупкость |  |  |
|  | - износ |  |  |
| Задание № 103 | Свойство материала мгновенно разрушаться под действием внешних сил без предварительной деформации |  |  |
|  | - упругость |  |  |
|  | - пластичность |  |  |
|  | - хрупкость |  |  |
|  | - твердость |  |  |
|  | - износ |  |  |
| Задание № 104 | Свойства, характеризующие способность материала сопротивляться разрушению и деформированию под действием внешних сил, называется |  |  |
|  | - химические |  |  |
|  | - механические |  |  |
|  | - физические |  |  |
|  | - эксплуатационные |  |  |
|  | - технологические |  |  |
| Задание № 105 | Способность материалов противостоять разрушающему влиянию щелочей, кислот, растворенных в воде солей и газов |  |  |
|  | - коррозионная стойкость |  |  |
|  | - химическая стойкость |  |  |
|  | - кислотостойкость |  |  |
|  | - атмосферостойкость |  |  |
|  | - адгезия |  |  |
| Задание № 106 | Свойство материалов сопротивляться коррозионному воздействию среды |  |  |
|  | - химическая стойкость |  |  |
|  | - коррозионная стойкость |  |  |
|  | - кислотостойкость |  |  |
|  | - атмосферостойкость |  |  |
|  | - адгезия |  |  |
| Задание № 107 | Закаливаемость сплава зависит от содержания в нем … |  |  |
|  | - аустенита и азота |  |  |
|  | - цементита и магния |  |  |
|  | - легирующих элементов и углерода |  |  |
|  | - чистого железа и кислорода |  |  |
|  | - углерода |  |  |
| Задание № 108 | Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода 2-4,3 % |  |  |
|  | - чугун |  |  |
|  | - сталь |  |  |
|  | - цветные металлы |  |  |
|  | - черные металлы |  |  |
|  | - нет правильного ответа |  |  |
| Задание № 109 | Ковкий железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2% |  |  |
|  | - сталь |  |  |
|  | - чугун |  |  |
|  | - цветные металлы |  |  |
|  | - черные металлы |  |  |
|  | - нет правильного ответа |  |  |
| Задание № 110 | Металлическое сырье в виде лома и отходов производства |  |  |
|  | - чугун |  |  |
|  | - скрап |  |  |
|  | - легированный металл |  |  |
|  | - черный металл |  |  |
|  | - чушка |  |  |
| Задание № 111 | Первая цифра марки чугуна показывает |  |  |
|  | - допустимый предел прочности при сжатии |  |  |
|  | - допустимый предел прочности при растяжении |  |  |
|  | - температуру плавления чугуна |  |  |
|  | - предел текучести |  |  |
|  | - нет правильного ответа |  |  |
| Задание № 112 | Температура плавления железа |  |  |
|  | - 1735 оС |  |  |
|  | - 1635 оС |  |  |
|  | - 1535 оС |  |  |
|  | - 1435 оС |  |  |
|  | - 1335 оС |  |  |
| Задание № 113 | Вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве стали до 800-900 оС и быстром охлаждении ее в воде или масле, увеличивающий прочность и твердость, но снижающий ударную вязкость, называется |  |  |
|  | - закалка |  |  |
|  | - отпуск |  |  |
|  | - отжиг |  |  |
|  | - ковка |  |  |
|  | - цианирование |  |  |
| Задание № 114 | Медленный нагрев стали до 200-350 оС, выдержка при этой температуре с последующим медленным охлаждением на воздухе |  |  |
|  | - ковка |  |  |
|  | - закалка |  |  |
|  | - отжиг |  |  |
|  | - отпуск |  |  |
|  | - цементация |  |  |
| Задание № 115 | Нагрев стали до определенной температуры, выдержки и медленное охлаждение в печи |  |  |
|  | - ковка |  |  |
|  | - отпуск |  |  |
|  | - закалка |  |  |
|  | - отжиг |  |  |
|  | - цементация |  |  |
| Задание № 116 | Наиболее распространенный способ изготовления профилированных стальных изделий, при котором стальной слиток пропускается между вращающимися валками прокатного стана |  |  |
|  | - волочение |  |  |
|  | - прокатка |  |  |
|  | - ковка |  |  |
|  | - штамповка |  |  |
|  | - прессование |  |  |
| Задание № 117 | Обработка раскаленной стали повторяющимися ударами молота для придания заготовке заданной формы |  |  |
|  | - ковка |  |  |
|  | - штамповка |  |  |
|  | - прессование |  |  |
|  | - волочение |  |  |
|  | - прокатка |  |  |
| Задание № 118 | Разновидность ковки, при которой сталь, растягиваясь под ударами молота, заполняет форму штампа, |  |  |
|  | - профилирование |  |  |
|  | - штамповка |  |  |
|  | - волочение |  |  |
|  | - прокатка |  |  |
|  | - прессование |  |  |
| Задание № 119 | Процесс выдавливания находящейся в контейнере стали через выходное отверстие матрицы |  |  |
|  | - профилирование |  |  |
|  | - штамповка |  |  |
|  | - прессование |  |  |
|  | - волочение |  |  |
|  | - прокатка |  |  |
| Задание № 120 | Процесс деформирования листовой или круглой стали на прокатных станах |  |  |
|  | - прессование |  |  |
|  | - холодное профилирование |  |  |
|  | - штамповка |  |  |
|  | - волочение |  |  |
|  | - прокатка |  |  |
| Задание № 121 | Стальные профили получают |  |  |
|  | - прокаткой, гнутьем, сваркой |  |  |
|  | - прокаткой, ковкой, литьем |  |  |
|  | - резкой, сваркой, клепаньем |  |  |
|  | - литьем, гнутьем, ковкой |  |  |
|  | - ковкой, литьем, резкой |  |  |
| Задание № 122 | Легкий металл серебристо-белого цвета, плотностью 2,7 г/см3 |  |  |
|  | - алюминий |  |  |
|  | - медь |  |  |
|  | - цинк |  |  |
|  | - свинец |  |  |
|  | - латунь |  |  |
| Задание № 123 | Мягкий, пластичный металл красноватого цвета, имеющий плотность 8,9 г/см3, температуру плавления 10830С |  |  |
|  | - цинк |  |  |
|  | - алюминий |  |  |
|  | - медь |  |  |
|  | - свинец |  |  |
|  | - латунь |  |  |
| Задание № 124 | Сплав меди с цинком (до 40%) называется |  |  |
|  | - бронза |  |  |
|  | - алюминий |  |  |
|  | - свинец |  |  |
|  | - латунь |  |  |
|  | - сталь |  |  |
| Задание № 125 | Металл синевато-белого цвета, обладающий высокой коррозионной стойкостью |  |  |
|  | - цинк |  |  |
|  | - медь |  |  |
|  | - свинец |  |  |
|  | - бронза |  |  |
|  | - латунь |  |  |
| Задание № 126 | Тяжелый металл серовато-синего цвета, устойчив к воздействиям серной и соляной кислот, обладает высокими защитными свойствами от воздействия рентгеновских лучей |  |  |
|  | - медь |  |  |
|  | - свинец |  |  |
|  | - цинк |  |  |
|  | - бронза |  |  |
|  | - латунь |  |  |
| Задание № 127 | Сколько процентов углерода содержат стали? |  |  |
|  | - 2,18% |  |  |
|  | - 2,0% |  |  |
|  | - 2,10% |  |  |
|  | - 2,14% |  |  |
|  | - 3,14% |  |  |
| Задание № 128 | Каким способом изготавливают проволоку? |  |  |
|  | - волочением; |  |  |
|  | - прокаткой; |  |  |
|  | - прокаткой и волочением. |  |  |
|  | - ковкой |  |  |
|  | - прессованием |  |  |
| Задание № 129 | Из каких материалов изготавливают проволоку? |  |  |
|  | - медь, алюминий, латунь; |  |  |
|  | - бронза, латунь, дюралюминий. |  |  |
|  | - сталь, медь, алюминий; |  |  |
|  | - алюминий, титан; |  |  |
|  | - Вольфрам, кобальт |  |  |
| Задание № 130 | Отношение абсолютного удлинения, т. е. приращения расчетной длины образца после разрыва (l – l0), к его первоначальной расчетной длине l0, выраженное в процентах, называется |  |  |
|  | - относительным удлинением δ |  |  |
|  | - твердостью |  |  |
|  | - относительным сужением Ψ |  |  |
|  | - прочностью |  |  |
|  | - относительным коэффициентом |  |  |
| Задание № 131 | Метод Бринелля может быть применен для материалов, имеющих |  |  |
|  | - невысокую твердость |  |  |
|  | - высокую твердость |  |  |
|  | - высокую теплостойкость |  |  |
|  | - низкую коррозионную стойкость |  |  |
|  | - высокий предел износостойкости |  |  |
| Задание № 132 | Быстро и хорошего качества кольца можно получить: |  |  |
|  | - сгибанием проволоки на оправке в тисках; |  |  |
|  | - навивкой проволоки на цилиндрическую оправку и разрезанием пружины; |  |  |
|  | - сгибанием проволоки плоскогубцами с последующей рубкой; |  |  |
|  | - нарезанием |  |  |
|  | - Навивкой проволки на оправку |  |  |
| Задание № 133 | Как называется главный вал сверлильного станка? |  |  |
|  | - вращатель |  |  |
|  | - шпиндель. |  |  |
|  | - винт; |  |  |
|  | - станина |  |  |
|  | - патрон |  |  |
| Задание № 134 | К какому типу машин относится сверлильный станок? |  |  |
|  | - электромеханические. |  |  |
|  | - электрические |  |  |
|  | - технологические; |  |  |
|  | - механические |  |  |
|  | - обрабатывающие; |  |  |
| Задание № 135 | Как зажигается электрическая сварочная дуга при сварке плазменной струей? |  |  |
|  | - возбуждением эмиссии электронов и образованием плазмы; |  |  |
|  | - коротким замыканием электрода на изделие; |  |  |
|  | - включением в сварочную цепь осциллятора; |  |  |
|  | - методов удара электрода об изделие; |  |  |
|  | - методом царапания электрода об изделие. |  |  |
| Задание № 136 | Какой вид сварки осуществляется направленным потоком ионизированных частиц газа? |  |  |
|  | - сварка плазменной струей; |  |  |
|  | - электродуговая сварка; |  |  |
|  | - сварка покрытым электродом; |  |  |
|  | - сварка электронным пучком; |  |  |
|  | - сварка лазерным лучом. |  |  |
| Задание № 137 | Твердость по Бринеллю обозначается: |  |  |
|  | - HВ |  |  |
|  | - НV |  |  |
|  | - HRA |  |  |
|  | - HRB |  |  |
|  | - HRC |  |  |
| Задание № 138 | Твердость по Роквеллу обозначается: |  |  |
|  | - НV |  |  |
|  | - HRC |  |  |
|  | - HRК |  |  |
|  | - HRО |  |  |
|  | - HВ |  |  |
| Задание № 139 | Твердость по Викерсу обозначается: |  |  |
|  | - HRB |  |  |
|  | - HRC |  |  |
|  | - HRA |  |  |
|  | - НV |  |  |
|  | - HВ |  |  |
| Задание № 140 | Динамическая прочность материалов характеризуется |  |  |
|  | - пределом прочности при растяжении |  |  |
|  | - ударной вязкостью |  |  |
|  | - твердостью |  |  |
|  | - коррозионной стойкостью |  |  |
|  | - теплостойкостью |  |  |
| Задание № 141 | Статическая прочность материалов характеризуется |  |  |
|  | 1) пределом прочности при растяжении |  |  |
|  | 2) ударной вязкостью |  |  |
|  | 3) твердостью |  |  |
|  | - коррозионной стойкостью |  |  |
|  | - теплостойкостью |  |  |
| Задание № 142 | Способность металлов противостоять химическому разрушению поверхности в атмосфере воздуха и газовых средах при температуре свыше 550°С, называется |  |  |
|  | - жаростойкостью |  |  |
|  | - ударной вязкостью |  |  |
|  | - твердостью |  |  |
|  | - коррозионной стойкостью |  |  |
|  | - ползучестью |  |  |
| Задание № 143 | Линия на диаграмме состояния сплава, выше которой сплав находится в жидком состоянии, называется |  |  |
|  | - солидус |  |  |
|  | - ликвидус |  |  |
|  | - эвтектика |  |  |
|  | - эвтектоид |  |  |
|  | - гистограмма |  |  |
| Задание № 144 | Линия на диаграмме состояния сплава, ниже которой сплав находится в твердом состоянии, называется |  |  |
|  | - ликвидус |  |  |
|  | - солидус |  |  |
|  | - эвтектика |  |  |
|  | - эвтектоид |  |  |
|  | - гистограмма |  |  |
| Задание № 145 | По какому признаку стали разделяют на стали обыкновенного качества, качественные и высококачественные |  |  |
|  | - по содержанию полезных примесей |  |  |
|  | - по содержанию вредных примесей |  |  |
|  | - по механическим свойствам |  |  |
|  | - по коррозионной стойкости |  |  |
|  | - по содержанию легирующих элементов |  |  |
| Задание № 146 | Укажите марку инструментальной стали: |  |  |
|  | - У7 |  |  |
|  | - сталь 45 |  |  |
|  | - сталь 50Х |  |  |
|  | - СЧ 32 |  |  |
|  | - Р6М5 |  |  |
| Задание № 147 | Укажите марку углеродистой инструментальной стали: |  |  |
|  | - СЧ 33 |  |  |
|  | - сталь 45 |  |  |
|  | - сталь 50Х |  |  |
|  | - У8 |  |  |
|  | - А12 |  |  |
| Задание № 148 | Укажите марку легированной инструментальной стали: |  |  |
|  | - сталь 50Г |  |  |
|  | - сталь 45 |  |  |
|  | - Х5ВГ |  |  |
|  | - СЧ 34 |  |  |
|  | - У8 |  |  |
| Задание № 149 | Укажите марку быстрорежущей инструментальной стали: |  |  |
|  | - Р6М5 |  |  |
|  | - сталь 46 |  |  |
|  | - сталь 50Х |  |  |
|  | - СЧ 35 |  |  |
|  | - У9 |  |  |
| Задание № 150 | Расшифруйте маркировку СЧ35: |  |  |
|  | - серый чугун, 35 кгс/мм² - предел прочности на растяжение |  |  |
|  | - серый чугун, 3,5% углерода |  |  |
|  | - серый чугун, относительной удлинение 35% |  |  |
|  | - сталь, 0,35% углерода |  |  |
|  | - серый чугун, 350 кгс/мм² - временное сопротивление при растяжении |  |  |
| Задание № 151 | Расшифруйте маркировку ВЧ100 |  |  |
|  | - высокопрочный чугун, 100 кгс/мм² – предел прочности на растяжение |  |  |
|  | - вязкий чугун, 10% углерода |  |  |
|  | - высокопрочный чугун, 1,00% углерода |  |  |
|  | - высокопрочный чугун, 10 кгс/мм2 - временное сопротивление при растяжении |  |  |
|  | - высокопрочный чугун, 1000 кгс/мм2 – временное сопротивление при растяжении |  |  |
| Задание № 152 | Расшифруйте маркировку КЧ45-7: |  |  |
|  | - ковкий чугун, 45 кгс/мм²– предел прочности при растяжении, 7% - относительное удлинение |  |  |
|  | - ковкий чугун, 4,5% углерода, 7 – номер группы |  |  |
|  | - ковкий чугун, 4,5% углерода, 7% - относительное удлинение |  |  |
|  | - ковкий чугун, 4,5% - относительное удлинение, 7 – номер группы |  |  |
|  | - ковкий чугун, 45 кгс/мм2 – ударная вязкость, 7% - относительное сужение |  |  |
| Задание № 153 | Расшифруйте маркировку АЧС-6: |  |  |
|  | - антифрикционная сталь, 6 – номер группы |  |  |
|  | - автоматная сталь, 0,6% углерода |  |  |
|  | - антифрикционный серый чугун, 6 – номер группы |  |  |
|  | - антикоррозионный серый чугун, 6 – номер группы |  |  |
|  | - антифрикционный серый чугун, 6% - относительное удлинение |  |  |
| Задание № 154 | Расшифруйте маркировку Ст 6 |  |  |
|  | - сталь, 0,06% С |  |  |
|  | - инструментальная сталь, 0,6% С |  |  |
|  | - Низкоуглеродистая сталь, 0,06% С |  |  |
|  | - сталь, 6% - относительное удлинение |  |  |
|  | - сталь общего назначения, 0,06% С |  |  |
| Задание № 155 | Механическая смесь феррита и цементита вторичного носит название |  |  |
|  | - аустенит |  |  |
|  | - перлит |  |  |
|  | - лидебурит |  |  |
|  | - феррит |  |  |
|  | - цементит |  |  |
| Задание № 156 | Механическая смесь кристаллов аустенита и цементита носит название |  |  |
|  | - аустенит |  |  |
|  | - лидебурит |  |  |
|  | - феррит |  |  |
|  | - перлит |  |  |
|  | - цементит |  |  |
| Задание № 157 | Эвтектика в сплаве железо-углерод носит название |  |  |
|  | - лидебурит |  |  |
|  | - аустенит |  |  |
|  | - феррит |  |  |
|  | - перлит |  |  |
|  | - цементит |  |  |
| Задание № 158 | Эвтектоид в сплаве железо-углерод носит название |  |  |
|  | - перлит |  |  |
|  | - аустенит |  |  |
|  | - лидебурит |  |  |
|  | - феррит |  |  |
|  | - цементит |  |  |
| Задание № 159 | Процесс вулканизации- это |  |  |
|  | - соединение атомов серы с молекулами клея |  |  |
|  | - соединение атомов кремния с молекулами каучука |  |  |
|  | - соединение атомов серы с молекулами каучука |  |  |
|  | - соединение атомов каучука с серами |  |  |
|  | - все выше перечисленное |  |  |
| Задание №160 | Прочность- это свойство материалов сопротивляться |  |  |
|  | - разложению |  |  |
|  | - разрушению |  |  |
|  | - текучести |  |  |
|  | - ползучести |  |  |
|  | - окислению |  |  |
| Задание № 161 | Износостойкость- это свойство материала оказывать сопротивление |  |  |
|  | - температуре |  |  |
|  | - вдавливанию |  |  |
|  | - изнашиванию |  |  |
|  | - давлению |  |  |
|  | - вязкости |  |  |
| Задание № 162 | Коррозия - это физико-химический процесс изменения |  |  |
|  | - прочности |  |  |
|  | - пластичности |  |  |
|  | - твердости |  |  |
|  | - свойств |  |  |
|  | - массы |  |  |
| Задание № 163 | Обрабатываемость резанием, давлением, свариваемость- это характеристики материалов |  |  |
|  | - химические |  |  |
|  | - технологические |  |  |
|  | - тепломеханические |  |  |
|  | - физические |  |  |
|  | - биологические |  |  |
| Задание № 164 | Металлами называются вещества, обладающие |  |  |
|  | - электропроводностью, пластичностью, металлическим блеском |  |  |
|  | - текучестью, свертываемостью, теплопроводностью |  |  |
|  | - работоспособностью, влажностью, растворимостью |  |  |
|  | - вязкостью, прочностью |  |  |
|  | - все выше перечисленное |  |  |
| Задание № 165 | Диаграмма состояния - графическое изображение сплава |  |  |
|  | - фазового |  |  |
|  | - жидкого |  |  |
|  | - твердого |  |  |
|  | - газообразного |  |  |
|  | - плазменного |  |  |
| Задание № 166 | Металлический сплав- это соединение |  |  |
|  | - твердых и жидких компонентов |  |  |
|  | - металлов и неметаллических элементов |  |  |
|  | - железа и чугуна |  |  |
|  | - железа и пластика |  |  |
|  | - углеводородов |  |  |
| Задание № 167 | Чистое железо – это металл серебристо-белого цвета, тугоплавкий, с температурой плавления |  |  |
|  | - 768 С |  |  |
|  | - 500 С |  |  |
|  | - 1539 С |  |  |
|  | - 650 С |  |  |
|  | - 2000 С |  |  |
| Задание № 168 | Сплавы, содержащие ….% углерода, называются сталями |  |  |
|  | - до 1% |  |  |
|  | - до 5% |  |  |
|  | - до 2,14% |  |  |
|  | - до 10% |  |  |
|  | - до 12% |  |  |
| Задание № 169 | Сплавы, содержащие ….% углерода, называются чугуном |  |  |
|  | - более 5% |  |  |
|  | - более 20% |  |  |
|  | - более 2,14% |  |  |
|  | - более 1% |  |  |
|  | - более 10% |  |  |
| Задание № 170 | Элементы, вводимые в сплав для изменения строения и свойств, называют: |  |  |
|  | - легирующим |  |  |
|  | - добавочными |  |  |
|  | - фазными |  |  |
|  | - твердыми |  |  |
|  | - химическими |  |  |
| Задание № 171 | Совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения сплавов с целью получения заданных свойств, называется: |  |  |
|  | - термомеханическая обработка |  |  |
|  | - химической обработкой |  |  |
|  | - физической обработкой |  |  |
|  | - термической обработкой |  |  |
|  | - механической обработкой |  |  |
| Задание № 172 | Сваркой называют технологический процесс получения механически … соединений: |  |  |
|  | - разъемных |  |  |
|  | - неразъемных |  |  |
|  | - сцепления |  |  |
|  | - химических |  |  |
|  | - болтовых |  |  |
| Задание № 173 | Металлургия подразделяется на: |  |  |
|  | - черную и цветную |  |  |
|  | - черную |  |  |
|  | - цветную |  |  |
|  | - железную и цветную |  |  |
|  | - композитную |  |  |
| Задание № 174 | Чугуны бывают: |  |  |
|  | - серый, черный, ковкий |  |  |
|  | - ковкий, серый, отбеленный, высокопрочный |  |  |
|  | - серый, ковкий, красный |  |  |
|  | - серый, красный, черный |  |  |
|  | - красностойкие |  |  |
| Задание № 175 | Сложные искусственные материалы, в состав которых входят существенно отличающиеся по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг в друге компоненты, разделенные в материале четкой границей, носят название |  |  |
|  | - полимеры |  |  |
|  | - резины |  |  |
|  | - композиты |  |  |
|  | - стали |  |  |
|  | - силумины |  |  |
| Задание № 176 | Классификация композиционных материалов по форме наполнителя |  |  |
|  | - порошковые, жидкие, газовые |  |  |
|  | - правые, левые |  |  |
|  | - порошкообразные, волоконные, листовые |  |  |
|  | - твердые и газообразные |  |  |
|  | - плоские и объемные |  |  |
| Задание № 177 | Полимеры, которые могут много раз размягчаться при нагревах и твердеть при охлаждениях без существенного изменения свойств, называются |  |  |
|  | - термореактивными |  |  |
|  | - термопластичными |  |  |
|  | - пластмассы |  |  |
|  | - пластификаторы |  |  |
|  | - стабилизаторы |  |  |
| Задание № 178 | Полимеры, у которых при нагреве между линейными молекулами появляются химические связи, в результате чего полимер превращается в жесткое неплавящееся и нерастворимое вещество, называют |  |  |
|  | - термореактивными |  |  |
|  | - термопластичными |  |  |
|  | - пластмассы |  |  |
|  | - пластификаторы |  |  |
|  | - стабилизаторы |  |  |
| Задание № 179 | Вещества, вводимые в пластмассы в количестве 40-70% (по массе) для повышения их прочности, теплостойкости, ударной вязкости, снижения стоимости и изменения технологических свойств, называются |  |  |
|  | - стабилизатор |  |  |
|  | - краситель |  |  |
|  | - наполнитель |  |  |
|  | - отвердитель |  |  |
|  | - смазка |  |  |
| Задание № 180 | Строение, олеиновая кислота, соли жирных кислот вводят в пластмассы для предупреждения прилипания изделий к стенкам формы в процессе формования и они выполняют роль |  |  |
|  | - стабилизатор |  |  |
|  | - наполнителя |  |  |
|  | - отвердителя |  |  |
|  | - смазки |  |  |
|  | - красителя |  |  |
| Задание № 181 | Полипропилен получают в результате процесса, который носит название |  |  |
|  | - полимеризация пропилена |  |  |
|  | - полимеризация этилена |  |  |
|  | - наполнение волокном |  |  |
|  | - склеивание бумажных листов |  |  |
|  | - прессованием волокон |  |  |
| Задание № 182 | Сущность литейного производства |  |  |
|  | - Заключается в приготовлении расплавленного металла необходимого качества и заливке его в специальную литейную форму; |  |  |
|  | - Заключается в приготовлении расплавленного металла и дальнейшей кристаллизации его в специальных литейных формах. |  |  |
|  | - Заключается в проектировании и изготовлении литейной оснастки; |  |  |
|  | - Заключается в разработке технологического процесса изготовления отливки |  |  |
|  | - Заключается в приготовлении расплавленного металла необходимого качества и заливке его в специально созданные модели; |  |  |
| Задание № 183 | Модельный комплект |  |  |
|  | - Совокупность технологической оснастки и приспособлений необходимых для образования в форме полости, соответствующей контуром отливки; |  |  |
|  | - Металлическая плита с закрепленными на ней моделями и элементами литниковой системы. |  |  |
|  | - Приспособление, с помощью которого в литейной форме получают полость с заданной формой и размерами; |  |  |
|  | - Литниковая система; |  |  |
|  | - Устройство вентиляционных каналов; |  |  |
| Задание № 184 | Многокомпонентная смесь формовочных материалов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литейных форм |  |  |
|  | - Наполнительная смесь |  |  |
|  | - Стержневая смесь; |  |  |
|  | - Формовочная смесь; |  |  |
|  | - Механическая смесь |  |  |
|  | - Химический раствор |  |  |
| Задание № 185 | Система каналов, через которые расплавленный металл подводят в полость формы; |  |  |
|  | - Литниковая система; |  |  |
|  | - Коллектор; |  |  |
|  | - Стояк; |  |  |
|  | - Система налива. |  |  |
|  | - Система слива |  |  |
| Задание № 186 | Изготовление литейных форм. |  |  |
|  | - выдавливание; |  |  |
|  | - литье; |  |  |
|  | - уплотнение формовочной смеси; |  |  |
|  | - устройство вентиляционных каналов; |  |  |
|  | - извлечение модели из формы; |  |  |
| Задание № 187 | Изготовление отливок путем заливки расплавленного металла в разовую тонкостенную разъемную литейную форму осуществляется: |  |  |
|  | - По выплавляемым моделям; |  |  |
|  | - В оболочковых формах |  |  |
|  | - В кокиль; |  |  |
|  | - В пластиковую форму |  |  |
|  | - Под давлением. |  |  |
| Задание № 188 | Способы изготовления отливок из медных сплавов: |  |  |
|  | - литье под давлением; |  |  |
|  | - литье в оболочковые формы; |  |  |
|  | - литье в кокиль; |  |  |
|  | - литье в песчаные формы; |  |  |
|  | - центробежным литьем; |  |  |
| Задание № 189 | Что является основной задачей первого этапа переплава чугуна в сталь? |  |  |
|  | - неоднократное удаление шлака с поверхности металла; |  |  |
|  | - расплавление шихты и нагрев ванны жидкого металла; |  |  |
|  | - окисление примесей чугуна; |  |  |
|  | - окисление железа; |  |  |
|  | - дефосфорация. |  |  |
| Задание № 190 | Каково основное назначение второго этапа переплава чугуна в сталь? |  |  |
|  | - уменьшение количества углерода до требуемого уровня; |  |  |
|  | - выравнивание температуры по объему ванны; |  |  |
|  | - частичное удаление неметаллических включений; |  |  |
|  | - частичное удаление газов, проникающих в пузырьки СО (азота и водорода); |  |  |
|  | - десульфурация металла. |  |  |
| Задание № 191 | Какова основная цель третьего этапа переплава чугуна в сталь? |  |  |
|  | - дальнейшее окисление металла; |  |  |
|  | - введение в сталеплавильный агрегат легирующих элементов; |  |  |
|  | - завершение процесса переплава стали; |  |  |
|  | - раскисление стали вводимыми в нее элементами с большим сродством к кислороду; |  |  |
|  | - удаление образовавшихся оксидов в шлак. |  |  |
| Задание № 192 | Наличие, каких примесей ведет к повышению твердости стали? |  |  |
|  | - кремния, марганца; |  |  |
|  | - водорода; |  |  |
|  | - фосфора; |  |  |
|  | - азота и кислорода; |  |  |
|  | - серы. |  |  |
| Задание № 193 | Что в основном способствует повышению пластичности металлов? |  |  |
|  | - химический состав и структура; |  |  |
|  | - температура нагрева; |  |  |
|  | - действующие силы; |  |  |
|  | - скорость деформации; |  |  |
|  | - степень деформации. |  |  |
| Задание № 194 | Каково основное изменение свойств металлов при их холодной обработке давлением? |  |  |
|  | - зерна металла измельчаются |  |  |
|  | - изменяется коррозионная стойкость металла; |  |  |
|  | - изменяется электропроводность металла; |  |  |
|  | - металл упрочняется; |  |  |
|  | - металл становится анизотропным, в соответствии с условиями эксплуатации; |  |  |
| Задание № 195 | Какой из перечисленных методов обработки давлением (ОМД) является наиболее распространенным? |  |  |
|  | - ковка; |  |  |
|  | - волочение; |  |  |
|  | - прессование; |  |  |
|  | - прокатка; |  |  |
|  | - штамповка. |  |  |
| Задание № 196 | Кристаллические решетки, состоящие из полярных и неполярных молекул, называются |  |  |
|  | - ионными; |  |  |
|  | - полярными; |  |  |
|  | - молекулярными; |  |  |
|  | - механическими; |  |  |
|  | - химическими. |  |  |
| Задание № 197 | Типы кристаллических решеток |  |  |
|  | - объемно-центрированная кубическая (ОЦК), гранецентрированная кубическая (ГЦК), гексагональная плотноупакованная (ГПУ); |  |  |
|  | - гранецентрированная кубическая (ГЦК) и гексагональная плотноупакованная (ГПУ); |  |  |
|  | - объемно-центрированная кубическая (ОЦК) и гранецентрированная кубическая (ГЦК); |  |  |
|  | - гексагональная плотноупакованная (ГПУ). |  |  |
|  | - гексагональная плотноупакованная (ГПУ) и объемно-центрированная кубическая (ОЦК); |  |  |
| Задание № 198 | При каком виде обработки процесс выдавливания заготовки из контейнера проходит через отверстие матрицы |  |  |
|  | - волочение; |  |  |
|  | - прокатка; |  |  |
|  | - прессование; |  |  |
|  | - ковка; |  |  |
|  | - штамповка. |  |  |
| Задание № 199 | Каково основное назначение нагрева металла перед обработкой давлением? |  |  |
|  | - придание высокой пластичности металлу; |  |  |
|  | - снижение скорости рекристаллизации; |  |  |
|  | - увеличение степени сплошности металла; |  |  |
|  | - уменьшение времени обработки ОМД; |  |  |
|  | - использование оборудования меньшей мощности. |  |  |
| Задание № 200 | Что такое химическая связь при формировании сварного шва? |  |  |
|  | - устранение неровностей соединяемых поверхностей; |  |  |
|  | - доведение металла в месте сварки до жидкого состояния; |  |  |
|  | - возникновение межатомного взаимодействия за счет сближения атомов; |  |  |
|  | - формирование физического контакта; |  |  |
|  | - устранение загрязнений соединяемых поверхностей. |  |  |